別記２

中規模用消防計画

| 作 成 す る 内 容 |  |  | 作成チェック |
| --- | --- | --- | --- |
| 目的及び適用範囲等について |  |  |  |
|  |  | 目的 |  |
|  |  | 適用範囲 |  |
|  |  | 防火管理業務の一部委託〔 該当 ・ 非該当 〕 |  |
| 管理権原者の責任及び防火管理者の業務 |  |  |  |
|  |  | 管理権原者 |  |
|  |  | 防火管理者 |  |
| 消防機関との連絡等 |  |  |  |
|  |  | 消防機関との連絡等 |  |
| 火災予防上の点検・検査 |  |  |  |
|  |  | 日常の火災予防 |  |
|  |  | 自主的に行う検査・点検 |  |
|  |  | 消防用設備等の自主点検 |  |
|  |  | 防火対象物及び消防用設備等の法定点検 |  |
|  |  | 不備・欠陥部分の報告等 |  |
| 厳守事項 |  |  |  |
|  |  | 従業員が守るべき事項 |  |
|  |  | 火気管理等 |  |
|  |  | 防火管理への連絡、承認事項 |  |
|  |  | 放火防止対策 |  |
|  |  | 防火管理者等が守るべき事項 |  |
|  |  | 工事中の安全対策の樹立 |  |
|  |  | 火気の使用制限 |  |
|  |  | 催物 |  |
| 自衛消防組織等 |  |  |  |
|  | 自衛消防組織 |  |  |
| 休日、夜間の防火管理体制 |  |  |  |
|  | 休日、夜間の防火管理体制 |  |  |
| 地震対策 |  |  |  |
|  | 地震対策 |  |  |
|  | 地震後の安全措置 |  |  |
|  | 地震時の活動 |  |  |
| 防災教育 |  |  |  |
|  | 防災教育の実施時期等 |  |  |
| 訓練 |  |  |  |
|  | 訓練の実施時期等 |  |  |
|  | 訓練時の安全対策 |  |  |
|  | 訓練の実施結果 |  |  |

（備考）１　作成チェックは、消防計画の作成者が、自己の事業所の消防計画の作成

にあたりに、必要項目を確認し作成したものについて「✔」印でチェック

して下さい。

２　〔該当・非該当〕の欄は、どちらかを○で囲んで下さい。

（　　　　　　）消防計画（例）

※作成例ですので、場合により内容の変更、不要な部分を削除して下さい。

の部分は、統括防火管理義務対象物に該当する場合に定める項目です。

作成日　　　　　年　　月　　日

改　正　　　　　年　　月　　日

目的及び適用範囲等について

（目的）

第１　この計画は、消防法第８条第１項及び全体についての防火管理に係る消防計画

に基づき（　　　　　　　）の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震、

その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２　この計画に定めた事項については、次の者に適用する。

- （　　　　　　　　）に勤務し、出入りするすべての者とする。

- 管理権限の及ぶ範囲は、別図１のとおりであり、当該部分において、この計

画を適用するものである。

（防火管理業務の一部委託）〔　該当・非該当　〕

第３　委託を受けて防火管理業務に従事する者は、この計画に定めるところにより、

管理権原者・防火管理者・自衛消防隊長等の指示・指揮命令の下に適正に業務を

実施する。

２　受託者は、受託した防火管理業務について定期に防火管理者に報告する。

３　防火管理業務を委託した場合は、一部委託状況表（別表１）を作成しなければ

ならない。

管理権限者の責任及び防火管理者の業務

（管理権原者)

第４　管理権原者は、（　　　　　　　）の防火管理業務について、すべての責任を

持つものとする。ただし、階段、通路等の共有部分については、あらかじめ定め

られた者が責任を持つものとする。

２　管理権原者は、管理的、監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂

行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなけ

ればならない。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を

与えなければならない。

４　管理権原者は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥が発見さ

れた場合は、速やかに改修しなければならない。

５　管理権限者は、全体についての防火管理に係る消防計画に基づき、自衛消防活

動体制を確立し、維持しなければならない。

（防火管理者）

第５　防火管理者は（　　　　　　　）とし、本計画の運用にあたってすべての事務

を行うものとする。

２　防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次

の各号に掲げる業務を行うものとする。

- 消防計画の作成（変更）

- 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

- 火災予防上の自主検査の実施と監督

次の項目を実施し、不備・欠陥箇所がある場合は、改修促進を図る。

ア　建物（基礎部、外壁、内装、天井、屋外階段）

イ　防火施設（防火戸、防火シャッター）

ウ　避難施設（階段、避難口）

エ　電気設備（変電室、分電盤、ネオン管灯設備）

オ　危険物施設（少量危険物貯蔵取扱所）

カ　火気を使用する設備器具（給湯設備、ガス設備、ボイラー）

キ　消防用設備等（消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、放送設備、

避難器具、誘導灯、連結送水管）

- 防火対象物の法定点検の立会い

- 消防用設備等の法定点検・整備及び立会い

- 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

- 火気の使用、取扱いの指導、監督

- 収容人員の適正管理

- （　　　　　）に対する防災教育の実施

- 防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督

- 管理権原者への提案や報告

- 放火防止対策の推進

- その他

- 統括防火管理者への報告

ア　防火管理者を選任又は解任したとき

イ　消防計画を作成又は変更したとき

ウ　防火対象物の法定点検を実施したとき

エ　消防用設備等の法定点検を実施したとき

オ　用途及び設備を変更したとき

カ　内装改修などの工事を行うとき

キ　大量の可燃物の搬入・搬出又は危険物及び引火性物品を貯蔵・取扱うとき

ク　臨時に火気を使用するとき

ケ　火気設備器具又は電気設備の新設、改修などを行うとき

コ　消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

サ　防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき、又

は改修したとき

シ　防火管理業務の一部を委託するとき

ス　催物を開催するとき

セ　統括防火管理者に指示命令された事項

ソ　消防計画に定めた訓練を実施するとき

タ　その他火災予防上必要な事項

消防機関との連絡等

（消防機関との連絡等）

第６　消防機関へ報告、連絡事項については、次の表の区分に従い行うものとする。

| 種 別 |  | 届出等の時期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 防火管理者選任(解任)届出 |  | 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき | 管理権原者 |
| - 消防計画作成(変更)届出 |  | 消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき ア 管理権原者又は防火管理者の変更 イ 自衛消防組織の大幅な変更 ウ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 エ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 | 防火管理者 |
| - 訓練実施の通報 |  | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火管理者 |
| - 消防用設備等点検結果報告 |  | （ ）年に１回（総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書） | 防火管理者の確認を受けた後に報告する。 |
| - 防火対象物定期点検結果報告 |  | （ ）年に１回 | 管理権原者 |
| (6) その他 | 消防用設備等の設置届出 | 自動火災報知設備を増設、改設、移設したとき | 管理権原者 |

２　管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本

計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し、保管しなけれ

ばならない。

火災予防上の点検・検査

（日常の火災予防）

第７　防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の火災予防の任務は、別

表２のとおりとする。

２　前項の表は各従業員に配布するとともに、休憩室などの見やすい場所に掲示し

ておかなければならない。

（自主的に行う検査・点検）

３　火災予防上の自主検査は、日常的に行う検査（別表３及び別表４）と定期的に

行う検査（別表５）に分けて行うものとする。

- 日常的に行う検査は、各担当区域の火元責任者が行い、次のとおりとする。

ア　「火気関係」の確認は、毎日終業時に行う。

イ　「閉鎖障害等」の確認は、１日２回行う。

- 定期的に行う検査は、各担当区域の火元責任者が行い、４月と１０月の年２

回とする。

（消防用設備等の自主点検）

第８　消防用設備等は、法定点検のほかに、自主点検（別表６）を実施するものとす

る。この場合の自主点検については１月と７月の年２回、防火担当責任者が確認

をするものとする。

（防火対象物及び消防用設備等の法定点検）

第９　防火対象物の法定点検及び消防用設備等の法定点検は、次の各号により委託し

て行なうものとする。

- 防火対象物の法定点検は、（　　　　　　　　　）に委託して行う。

- 消防用設備等の法定点検は、（　　　　　　　　）に委託して行う。

２　防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等の点検実施時に立ち会わなければ

ならない。

（不備・欠陥部分の報告等）

第10　自主検査、自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。

ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告しなければな

らない。

２　防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に

報告し改修しなければならない。

３　防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについ

ては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。

４　共有部分（建物、防火設備、避難施設）の検査は、建物所有者が実施しなけれ

ばならない。

５　防火管理者は、日常点検及び法定点検の結果を統括防火管理者に報告するもの

とする。

６　防火管理者は、不備、欠陥部分の改修結果、改修計画を統括防火管理者に報告

するものとする。

厳守事項

（従業員等が守るべき事項）

第11　全従業員は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッター

どの防火設備が有効に機能するように次の各号に掲げる事項を行わなければな

らない。

- 廊下、階段、通路には、物品を置かない。

- 階段室等への出入口に設けられている扉の開閉を妨げるように物品が置いて

てある場合は、直ちに除去する。

- 防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は直ち

に除去する。

- 前３号において物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告

する。

（火気管理等）

第12　喫煙管理について常に注意し、火気設備器具の自主検査と合わせて、終業時

等に全員が吸殻の点検を行う。

２　喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。

３　火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

４　火気設備器具は指定された場所で使用する。

５　燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近し

て使用しない。

６　危険物品は、持ち込まない、持ち込ませないようにする。

（防火管理への連絡、承認事項）

第13　次の各号に掲げる事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けな

ければならない。

- 指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき。

- 各種火気設備器具を新設又は増設するとき。

- 危険物を使用するとき。

- 舞台等で危険物品や火薬類又は火気を使用し、ショーや演技を行うとき。

- カーテン、暗幕、じゅうたん等を設置し又は交換しようとするとき。

- 売り場の模様替え又は主要、補助通路を変更するとき。

（放火防止対策）

第14　放火防止対策として、防火管理者、火元責任者及び従業員は次の各号に掲げる

事項について常に注意を払わなければならない。

- 死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。

- 物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。

- トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。

- 火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。

（防火管理者等が守るべき事項）

第15　防火管理者は、収容人員の管理に関して次の各号に掲げる事項について守らな

ければならない。

- 収容能力を把握し、過剰な人員を収容しないようにすること。

- 出入口その他見やすい場所に、定員を記載した表示板を設けるとともに入場

者数が定員に達したときは、入場制限を行うこと。

- 客席内の避難通路に観客を収容しないこと。

- 催事等で混雑が予想される場合は、入場規制を行うとともに、避難通路の確

保、避難誘導員の配置などの必要な措置をとること。

（工事中の安全対策の樹立)

第16　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。また、次の

各号に掲げる事項の工事を行うときは、消防機関に相談し必要に応じて消防計画

の変更届出を行うものとする。

- 増築等で建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用申請をしたとき。

- 消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は

機能に著しく影響を及ぼすとき。

２　防火管理者は、工事人に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければなら

ない。

- 溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器を準備して消火で

きる体制を確保すること。

- 工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等

を行わないこと。

- 工事場所ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について、定期に防

火管理者に報告させること。

- 危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けさせること。

- 放火を防止するために、資機材等の整理整頓をさせること。

（火気の使用制限)

第17　防火管理者は、次の各号に掲げる事項について指定又は制限することができる。

- 喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定

- 火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定

- 危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定

- 工事等の火気使用の禁止又は制限

- その他必要と認められる事項

（催物)

第18　防火管理者は、事前に催物を行う主催者側の責任者、催物の内容や規模等を把

握し、前条に掲げる事項について必要な指示をし防火管理者に報告させなければ

ならない。

自衛消防組織等

(自衛消防組織)

第18　自衛消防組織の編成は、別表７のとおりとし、この別表は事務室等の見やすい

ところに掲示しておかなければならないものとし、火災等の発生時には、次のと

おり活動しなければならない。

- 通報、連絡

ア　火災等が発生したときには、各通報連絡担当又は火災等を発見した者は、

１１９番通報するとともに、周囲の者に連絡する。

イ　ぼやで消えた場合であっても、消防機関へ通報する。

ウ　管理権原者、防火管理者が不在のときは、緊急連絡一覧表により、連絡す

る。

- 初期消火

ア　初期消火担当は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動を行う。

イ　初期消火担当は、近くにある（　　　　　　　）を用いて消火する。

- 避難誘導

ア　避難誘導担当は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。

イ　放送設備、携帯用拡声器等を使用して落ち着いて行動するよう指導する。

ウ　避難方向が、わかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って、誘導

する。

エ　避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れた者の確認を行い、自衛消防隊長に

報告する。

オ　エレベーターによる避難は、原則として禁止する。

カ　逃げ遅れた者がいないか、確認をする。

- 応急救護

ア　応急救護担当は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を密にして、次

の各号に定めるところにより負傷者を救出するものとする。

イ　救護所は、原則として屋外に設置する。

ウ　負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。

- 救出、救護

ア　倒壊現場付近では、消火器、水バケツ等を用意し、不測の事態に備える。

イ　救出の優先順位は、人命への危険が切迫している者からとし、多数の要救

助者がいる場合は、救出作業が容易な人を優先する。

休日、夜間の防火管理体制

(休日、夜間の防火管理体制)

第19　休日、夜間における在館者の防火管理体制について、勤務している者は定期的

に巡回する等火災予防上の安全を確保する他、次に定めるとおりとする。

- 通報連絡

火災等が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、他の勤務者

に火災の発生を知らせ、さらに緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡す

ること。

- 初期消火

全員が協力して、（　　　　　　　　）を有効に活用し適切な消火活動を行

うとともに防火戸の閉鎖を行うなどして延焼拡大の措置をとること。

- 避難誘導

入館者がある場合は、（　　　　　　　　）を使用して火災を知らせ、避難方

向を指示すること。

- 消防隊への情報提供

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提

供するとともに、出火場所への誘導を行うこと。

２　休日、夜間において無人となる場合は、（　　　　　　　　）からの通報によ

り、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、直ちに現場に駆けつけなければ

ならない。

地震対策

(地震対策)

第20　地震に備えた予防対策や地震が発生した場合の活動対策を次のとおりとする。

(1)　地震対策を実施する責任者は、（　　　　　　）とする。

(2)　地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。

ア　ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

イ　窓ガラスの飛散防止措置及び看板、広告塔の落下防止措置を行う。

ウ　火気設備器具等からの出火防止措置を行う。

エ　危険物の流出、漏洩防止措置を行う。

（３）　地震時の非常用物品等を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検整備す る。

（地震後の安全措置）

第21　地震発生直後は、身の安全を守り、次の事項を行うものとする。

ア　火気設備器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓を閉止又は電源遮断を

行い各火元責任者はその状況を確認する。

イ　出火状況の確認、けが人の発生状況を確認する。

ウ　地震動終了後、防火担当責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建

物、火気設備器具及び危険物施設等について点検・検査を実施し、異常が認

められた場合は応急措置を行う。

エ　各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

オ　避難通路の確保を行う。

（地震時の活動）

第22　地震時の活動は、前記「自衛消防組織」に定めるところにより活動を行うほか

次の事項について活動を行うものとする。

- 情報収集等

情報収集担当は、混乱防止を図るため、必要な情報は（　　　　　　）にい

るお客等に知らせる。

- 救出、救護

救出、救護活動にあたっては、応急救護班を中心とし、他の自衛消防隊員も

活用して実施する。また負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、

地震時の被害状況により緊急を要するときは、救護所、医療機関に搬送する。

- 避難誘導等

避難誘導担当は、混乱防止に努め、照明器具等の落下、転倒に注意しながら

安全な場所に待機させるよう努め、次のことを行う。

ア　広域避難場所に誘導するときは、順路、道路状況、地域の被害状況につい

て説明をする。

イ　避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

ウ　避難誘導は、先頭と最後尾に従業員を配置して行う。

- 避難、避難誘導は協議事項に基づき、各事業所の避難誘導担当と協力して行

う。

２　各安全防護担当は、避難通路に落下、倒壊物品などで避難上支障となるものの

除去を行う。

防災教育

(防災教育の実施時期等)

第23　防災教育の実施時期、実施者、実施対象者、実施回数は、次表のとおりとする。

| 対象者 | 実施者 実施時期 実施回数 |  | 防者火 管 理 | 防 責 火 任 担 者 当 | 火 者 元 責 任 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新入社員 | 採用時 | 採用時 | ○ |  |  |  |
| 正社員 | 月と 月 | 年２回 | ○ |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |
| アルバイト・パート | 採用時等 |  | ○ |  |  |  |
|  | 朝礼時 |  |  | ○ | ○ |  |
| 備考 | ○印は、対象者に対する実施者を示す。 |  |  |  |  |  |

２　管理権原者は、災害時において円滑に自衛消防活動を行うため、自衛消防組織の整備を図るとともに、自衛消防隊員の育成を推進するものとする。

３　防災教育の内容は実施者の任務分担を定め、次の各号に定めるところにより教育する。

- 消防計画について

ア　全従業員が守るべき事項

イ　火災発生時の対応及び地震時の対応

- 防災教育の実施方法

ア　新入社員等採用時の研修期間中に実施する。

イ　毎日の朝礼又は就業時に合わせて実施する。

訓練

（訓練の実施時期等）

第24　訓練の実施時期、実施者、実施対象者、実施回数は次表のとおりとする。

| 訓練の種別 | 実 施 時 期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 消火訓練 通報訓練 避難訓練 その他の訓練 総合訓練 | ※ 月 月 ※ 月 月 ※ 月 月 ※ 月 月 ※ 月 月 | ・その他の訓練は安全防護及び応急救護訓練を実施する。 ・総合訓練は、大規模地震を想定した訓練も合わせて実施する。 |

２　訓練は、部分訓練を年２回以上、総合訓練を年１回以上実施するものとする。

３　防火管理者は、訓練指導者を想定して、訓練の実施にあたらせる。

４　防火管理者は訓練を実施しようとするとき、あらかじめその旨を消防機関へ通

報すること。

５　全体で実施する訓練にも参加すること。

（訓練時の安全対策）

第25　訓練指導者は（　　　　　　）とし、訓練時における自衛消防隊員の事故防止

を図るため、次の各号に掲げる安全管理を実施する。

- 訓練を実施する前に、施設、資機材及び設備等は、必ず事前に点検をするこ

と。

- 訓練実施時において、使用資機材及び訓練施設等に異常を認めた場合は、直

ちに訓練を中止するとともに必要な措置を講じること。

- 訓練終了後の使用資機材収納については、手袋、保安帽を装着させるなど必

要な措置を講ずること。

（訓練の実施結果）

第26　防火管理者は、訓練の実施結果について検討会を開催し、自衛消防訓練実施結

果表（別表８）に記録し、以後の訓練に反映させる。

附　則

この計画は、　　　年　月　日から実施する。

別表１

防火管理業務の一部委託状況表　　　（　　　　年　　月　　日現在）

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 再受託者の有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 無し □ 一部有り □ 全部 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等（法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合 |  |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 電話番号 担当事務所 電話番号 （教育担当者講習修了者氏名） （講習修了証番号） （教育計画） |  |  |  |  |  | 月と 月に実施する。 |  |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 | 範囲 |  | □火気使用箇所の点検監視業務 □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □周囲の可燃物の管理 □その他（ ） |  |  |  | □同左 □同左 □同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □同左 □その他 |  |
|  |  | 方法 |  | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の範囲 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □その他（ ） |  |  |  |  | □同左 □同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □その他（ ） |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 範囲 | □火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □その他（ ） |  |  |  |  | □同左 □同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □その他（ ） |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |

備考　受託者の行う防火管理業務の範囲については、該当する項目の□に✔印を付すること。

別表２　　　　　　日常の火災予防の担当者と日常の注意事項

| 防 火 管 理 者 |  |  |  |  | 役職・氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火担当責任者 |  |  | 火元責任者 |  |  | 防火担当責任者 |  | 火元責任者 |  |
| 担当区域 | 氏 名 |  | 担当区域 | 氏 名 |  | 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 氏 名 |
| 担 当 者 の 任 務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者 |  | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火担当責任者 |  | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。 ・防火管理者の補佐を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火元責任者 |  | ・担当区域の火災予防について確認し、防火管理者に報告する。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 従業員等の注意事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。 ２ 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 ３ 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 ４ 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 ５ 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。 ６ 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 ７ 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 ８ 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 ９ 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 10 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。 11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 12 火元責任者は、担当区域の火気の状況ついて責任を持って管理すること。 13 その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別表３

自主検査票(日常)　「火気関係」　　　月　　　　検査実施者

| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路等の 物品の有無 | ガス器具のホースの老化･損傷 | 電気器具の配 線老化・損傷 | 火気設備器 具の異常の有無 | 吸殻の処理 | 倉庫等の施錠確認 | 終業時の火気の確認 | その他(トイレ内の可燃物の確認) |

備考　検査を実施、良の場合は○を、不備欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。防火管理者確認　　　　　　　印

別表４

自主検査表（日常）　「閉鎖障害等」　　　　月　　検査実施者

| 担 当 範 囲 |  |  |  |  | 階 | 階 | 階 | 階 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 日 時 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施項目 |  |  |  | 確認箇所 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 |
| 避 難 障 害 |  |  | 避難口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 廊下避難通路 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 階段 |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 |  | 防火戸 防火シャッター |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 | 屋内消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　検査を実施、良の場合は○を、不備欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。　　防火管理者確認　　　　　　　印

別表５

自主検査票（定期）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | (1) 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。 |  |  |  |
|  | (２) 柱・はり・ コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はな壁・床 いか。 |  |  |  |
|  | (３) 天井 仕上げ材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |  |
|  | (４) 窓枠・サッシ 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体の ・ガラス ・ガラス はずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |  |  |
|  | (５) 外壁・ひさし 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落 パラペット 下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |  |
|  | (6) 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |  |
|  | (7) 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |  |
| 防火設備 | (1) 外壁の構造 ①外壁の耐火構造等に損傷はないか。 及び開口部 ②外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる 等 可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 ③防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |  |  |
|  | (2) 防火区画 ①防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 ②階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 ③自動閉鎖装置付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。 ④防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 ⑤防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 ⑥防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |  |  |
| 避難施設 | (１) 避難経路 ①避難経路の幅員が確保されているか。 ②避難上支障となる物品を置いていないか。 |  |  |  |
|  | (２) 階段 ①階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |
|  | (３) 階段階の ①扉の開放方向は避難上支障がないか。 避難口 ②避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ③避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |
| 火気設備器具 | (1) 厨房設備、ガ ①可燃物品からの保有距離は適正か。 スコンロ、湯 ②異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 沸器 ③ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。 ④油脂分を発生する器具の天蓋及びクリスフィルタ ーは清掃されているか。 ⑤排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。 ⑥燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |
|  | (２) ガスストーブ、①自動消火装置は適正に機能するか。 石油ストーブ ②火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |
| 電気設備 | (1) 変電設備 ①電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 ②変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 ③変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  |
|  | (2) 電気器具 ①コードに亀裂、老化、損傷はないか。 ②タコ足の接続を行っていないか。 ③許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |
| 危険物施設 | (1) 少量危険物 ①標識は掲げられているか。 貯蔵取扱所 ②掲示板には、正しく記載されているか。 ③換気設備は適正に機能しているか。 ④容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ⑤整理清掃状況は適正か。 ⑥危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ⑦屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |
|  | (2) 指定可燃物 ①標識は掲げられているか。 貯蔵取扱所 ②貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 ③整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |
| 検 査 実 施 者 氏 名 |  | 検 査 実 施 日 | 防火管理者確認 |  |

備考　検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。

別表６　　　　消防用設備等自主点検チェック票

|  |  |  |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | - 設置場所に置いてあるか。 - 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 - 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 - ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 - 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 （ 年 月 日実施） | - 使用上の障害となる物品はないか。 - 消火栓扉は確実に開閉できるか。 - ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | - 散水の障害はないか。（例 物品の集積など） - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 - 送水口の変形及び操作障害はないか。 - スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 - 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | - 使用上の障害となる物品はないか。 - 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示され ているか。 (3) ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | - 表示灯は点灯しているか。 - 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 - 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 - 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | - 表示灯は点灯しているか。 - 操作上障害となる物品がないか。 - 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | - 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正 常に点灯しているか。 (2) 試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |  |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | - 避難に際し、容易に接近できるか。 - 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくく なっていないか。 - 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 - 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されている か。 (5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | - 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 - 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障 害となっていないか。 - 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な 取り付け状態であるか。 (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |  |

備考　検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。

別表７

自衛消防隊の編成と任務

| 自衛消防隊長 管理権原者 （自衛消防隊に対する指揮・命令・監督等を行う。） 自衛消防副隊長 防火管理者 （隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。） 地区隊長 （担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長への報告連絡を行う。） |  |
| --- | --- |
| １階 地区隊長 通報連絡担当（ ） （ ） 消火担当 （ ） 避難誘導担当（ ） 安全防護担当（ ） 救護担当 （ ） ２階 地区隊長 通報連絡担当（ ） （ ） 消火担当 （ ） 避難誘導担当（ ） 安全防護担当（ ） 救護担当 （ ） ３階 地区隊長 通報連絡担当（ ） （ ） 消火担当 （ ） 避難誘導担当（ ） 安全防護担当（ ） 救護担当 （ ） ４階 地区隊長 通報連絡担当（ ） （ ） 消火担当 （ ） 避難誘導担当（ ） 安全防護担当（ ） 救護担当 （ ） |  |
| 任務 |  |
| 通報連絡担当 | 消防機関への通報及び通報の確認、館内への非常放送並びに指示命令の伝達、関係者への連絡 |
| 初期消火担当 | 出火場所への急行、消火器等による初期消火 |
| 避難誘導担当 | 出火時における避難者の誘導、負傷者及び逃げ遅れた者の確認、非常口の開放並びに開放の確認と避難障害物品の除去 |
| 安全防護担当 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 |
| 救護担当 | 負傷者に対する応急処置、応急救護所の設置、救急隊との連携、情報の提供 |

留意事項

１　自衛消防隊長は、管理権原者又はこれに準ずる者を指定し、自衛消防副隊長には防火管理者又は担当職の者を指定することが望ましく、消防機関に届出する消防計画には役職名などを記入します。

２　地区隊長は階ごとに、受持担当区域内の責任者と通報・消火・避難などの担当者を指定することが望ましく、消防機関に届出する消防計画には役職・係名・係担当者名などを記入します。

なお、事務室等に掲示するものについては、担当者の氏名を記入し、転勤等で替わった場合は、速やかに訂正することが必要です。

別表８

自衛消防訓練実施結果表

| 実施日時 |  |  | 年 月 日 時 分～ 時 分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施根拠 |  |  | 消防計画の定期・臨時 |  |  |  | 実施計画書 |  | 有・無 |
| 実施場所 |  |  |  |  |  |  | 参加人員 |  | 名 |
| 実施範囲 |  |  | 建物 全体 部分（ 棟 階） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加事業所・参加部門 |  |  |  |  |  |  |
| 実施区分 |  |  | 実働 体験 確認 図上研究 |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容 |  |  | １ 総合・消火・消火実放水・通報・避難・検証 ２ 安全防護・地震 ３ 隊任務・編成・基礎行動・規律 ４ 消防技術会参加・出初式参加・消防演習参加 |  |  |  |  |  |  |
| 訓練対象者 |  |  | ・従業員（全員・一部）、パート、アルバイト ・自衛消防隊員（全員・一部・特定の人） ・自衛消防隊 本部・地区隊（全員・一部） ・防災センター勤務者 |  |  |  |  |  |  |
| 訓練想定 |  |  | 火災・地震・その他（ ） |  |  | 発災階（ ）・場所（ ） |  |  |  |
| 訓練指導者 |  |  | 職 氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 結果への意見 |  |  | 全体評価 推奨事項・反省点 |  |  |  |  |  |  |
| 記入者 |  |  | 職 氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 訓練内容 |  |  |  |  |  |  |  | 実技実施者・体験者名簿 |  |
| １ | 自衛消防隊の各任務確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 火災発見時の周知方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | １１９番通報要領 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 防災センター、自衛消防隊への連絡要領 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 在館者への情報伝達、避難指示要領 |  |  |  |  |  |  | 参加人員 名 |  |
| ６ | 避難誘導、介助要領 |  |  |  |  |  |  | 参加人員 名 |  |
| ７ | 応急救護の措置要領 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 逃げ遅れ者の確認要領 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 自衛消防隊本部の設置・運用要領 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 身体保護（従業員等）、安全確保要領 |  |  |  |  |  |  | 参加人員 名 |  |
| 11 | 避難要領（従業員等） |  |  |  |  |  |  | 参加人員 名 |  |
| 12 | 防災センターの運用、活用要領 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等 |  | １ ２ ３４ ５６７ |  | 自火報受信機、非常ベルの取扱要領 火災通報装置の取扱要領 放送設備、インターホーンの取扱要領 消火器具、屋内消火栓の取扱要領 消火器、屋内消火栓の実放水体験 SP、泡消火設備等の取扱要領 避難器具の取扱要領 |  |  |  |  |  |
| 防火設備・避難施設 |  | １２３４ |  | 防火戸、防火シャッターの操作取扱要領 エレベーター、エスカレーターの停止要領 非常口、避難口、避難通路の確保要領 非常用エレベーター、排煙設備の操作要領 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

記入要領

１　訓練を実施した年月日及び実施した時間を記入します。

２　訓練を実施する根拠及び実施計画書の有無を○で囲みます。

３　自己事業所以外の場所で実施した場合は、所在地及び名称を記入します。（自己事業所で実施した場合は、斜線を記入します。）

４　訓練に参加した人数を記入します。

５　訓練の実施範囲は、建物の全体で実施した場合は「全体」を、部分で実施した場合は「部分」を○で囲みます。

６　複数事業所が訓練に参加した場合は、参加事業所名を記入します。（事業所単独で訓練を実施した場合は、参加した部・課等を記入します。）

７　訓練を実施した区分について、該当するものをすべて○で囲みます。

８　訓練を実施した内容の1～4について、該当するものをすべて○で囲みます。

９　訓練に参加した者をそれぞれ○で囲み、（　）内もそれぞれ○で囲みます。

10　火災、地震、その他想定した訓練を○で囲み、その他の（　）内には、火災、地震以外に想定した訓練を記入します。なお、地震による火災を想定した場合は、火災・地震の両方を○で囲みます。

11　訓練を指導した者の職・氏名を記入します。（複数の事業所が合同で訓練を実施した場合は、事業所名・職・氏名を記入します。欄に記入できない場合は、別紙に記入して添付します。

12　事業所の管理権原者、防火管理者又は協議会の代表者、統括防火管理者、各事業所の管理権原者等の意見や参加した人が検討した内容などをまとめて、全体評価、推奨事項、反省点欄にそれぞれ記入します。

13　防火管理者等訓練実施結果を作成した者の職・氏名を記入します。

※　本表は、消防計画と共に保管し、次回の訓練への反映及び訓練実施の証として活用します。

別図１

管理権原の範囲を明示する図（平面図）